- IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA

| Nombre de la guía: | Aplicaciones no lineales con AOs |
| --- | --- |
| Código de la guía (No.): | 002 |
| Taller(es) o Laboratorio(s) aplicable(s): | Laboratorio de Circuitos y Electrónica G307 |
| Tiempo de trabajo práctico estimado: | 2h |
| Asignatura(s) aplicable(s): | Acondicionamiento de señales |
| Programa(s) Académico(s) / Facultad(es): | Ingeniería Mecatrónica / Facultad de Ingenierías |

| COMPETENCIAS | CONTENIDO TEMÁTICO | INDICADOR DE LOGRO |
| --- | --- | --- |
| Reconoce las configuraciones, características, respuestas y aplicaciones de los circuitos no lineales con amplificadores operacionales. | Comparadores, Banda de histéresis | Presenta implementación de los circuitos acondicionadores de señales en los respectivos laboratorios. |

- FUNDAMENTO TEÓRICO

- Los conceptos teóricos discutidos en clase basados en el capítulo 13 sección 13.2 (Robert L. Boylestad & Louis Nashelsky, 2009). Además de las notas de aplicación  (Kay & Claycomb, 2014).

- También se tiene recursos digitales para la simplificación de expresiones lógicas en el grupo de Teams.

- OBJETIVO(S)

- Reconocer el funcionamiento de un amplificador operacional como comparador.

- Implementar un comparador con banda de histéresis como actuador de un circuito acondicionado.

- RECURSOS REQUERIDOS

- Laboratorio G307 – Robledo

- Amplificador de instrumentación INA128

- LM311

- Resistencias

- Jumpers de conexión

- Fuente de alimentación

- Múltimetro

- PT100 o LM35

- Bombilla o Fuente de calor de 100W

- TIP31 (opcional MOC3021)

- Relé 12V (opcional MOC3021)

- PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

- Diseñar el siguiente comparador con banda de histéresis.

Vcontrol

vi

Vcc

Vcc

Rh

Rc

Ra

Rb

Figura 1. Comparador con banda de histéresis

El diseño debe ser realizado con el VCC de la práctica #1 y una banda de histéresis del 5% de VCC.

- Integrar el circuito del punto 1 en el siguiente esquema:

3

Figura 2. Esquema de acondicionamiento usando amplificadores operacionales

Sensor: LM35 y PT100

Circuito Acondicionamiento: El circuito implementado en la práctica #1

Circuito Referencia: Circuito que permite variar la referencia de medida desde 0V a VCC.

Amplificador diferencial: permite obtener el error entre la medida y la referencia.

Comparador con histéresis: Permite comparar el error con 0V. (Nota: se debe ajustar la señal ya que el comparador no trabaja con valores negativos)

- Seleccionar un voltaje de referencia, el cual debe estar en el rango del voltaje acondicionado (de acuerdo con la práctica #1).

Una vez seleccionado encuentre los siguientes valores:

| Vref [V] | Medida [Unidades] | Vs [V] |
| --- | --- | --- |

- Implementar un circuito On-off para controlar la temperatura del sensor.

12V

Vcc

Vcc

Rb

Rc

Rh

error

Ra

Figura 4. Integración del circuito comparador con la etapa de potencia

Nota: Se deben construir ambientes para probar cada sensor (La etapa de potencia es un ejemplo para sensores de temperatura)

- Repetir el punto 4 ajustando la referencia Vref

- PARÁMETROS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME

Realizar un informe que contenga:

- Título de la práctica

- Nombre de los integrantes

- Descripción del paso a paso de la práctica (mínimo 300 palabras)

- Diseño (Procedimientos, cálculos y dibujos del circuito)

- Material utilizado

- Fotos del circuito implementado

- Conclusiones

- DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

No aplica

- BIBLIOGRAFÍA

Kay, A., & Claycomb, T. (2014). Comparator with Hysteresis Reference Design. www.ti.com

Robert L. Boylestad, & Louis Nashelsky. (2009). Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos (10th ed.). PEARSON EDUCACIÓN.

| Elaborado por: | Juan Guillermo Muñoz Cataño |
| --- | --- |
| Revisado por: |  |
| Versión: | 1.0 |
| Fecha: | 13-12-2024 |